附件4

专利申请技术交底资料表

| 专利申请案件名称 | 一种基于受控上下电瞬态响应的传感器物理身份提取方法、装置及系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 发明人（按顺序） | 王昌为 |  |
| 专利权（申请）人 | 甬江实验室 |  |
| 技术问题联系人及其电话、邮箱 |  |  |
| 已公开或即将公开发表与本技术相关的资料（期刊、论文、宣传册等） |  | 是 否 |
| 一、背景技术 |  |  |
| 1.1介绍本技术方案所处的技术领域、背景以及相关技术发展 | 本发明属于传感器身份认证与硬件安全技术领域，具体涉及一种利用传感器在受控电源状态切换（上电/下电）过程中产生的瞬态响应信号，提取由传感器制造差异决定的唯一物理身份特征的方法、装置及系统。适用于工业控制、物联网、环境监测等需要确认传感器身份的场景。 |  |
| 1.2发明最接近的现有技术是什么？ | 目前主流的传感器身份确认方式包括：(1) 序列号/电子标签——可被复制篡改；(2) 标定表/校准参数——数字信息可被复制；(3) 外部安全芯片（如ATECC508A）——增加硬件成本；(4) 静态参数测量——易受温度、湿度、老化影响。 在PUF方面，SRAM PUF、Arbiter PUF、Ring Oscillator PUF等技术均针对芯片内部电路，不适用于通用外部传感器的身份认证。传感器PUF研究处于起步阶段，现有方案多依赖静态制造偏差，信号微弱，认证可靠性不足。 |  |
| 二、现有技术的技术问题 |  |  |
| 1. 身份可复制：数字序列号、标定表等身份凭证属于数字信息，攻击者替换传感器后只需复制原序列号即可绕过认证，身份与物理实体之间缺乏不可分离的绑定关系。 2. 需要额外硬件：安全芯片、专用PUF电路等方案需增加额外芯片和电路，提高物料成本和PCB设计复杂度，不利于大规模部署。 3. 认证可靠性低：基于静态参数的方案受温度、湿度、供电波动、器件老化影响显著，类内波动与类间差异的比值不理想，误拒率和误识率难以同时优化。 4. 缺乏系统级方案：现有技术多为离散算法或电路模块，缺少从物理激励生成、信号采集、特征提取到认证判决的完整闭环链路。 |  |  |
| 三、技术方案的发明点概述 |  |  |
| 本发明的核心思想是：以受控电源状态切换（上电或下电）作为传感器的物理身份激励源，在电源切换后预定采样窗口内通过多通道ADC同步采集传感器的瞬态响应信号，通过定点FFT变换提取多域身份特征，结合稳定性筛选生成身份模板，在验证阶段将实时响应与模板匹配以确认传感器身份。 方案包含五个关键环节： （1）受控电源激励：FPGA状态机精确控制上下电时序（四态循环：IDLE→POWER_OFF→POWER_ON→HOLD_ON），确保激励的可重复性。 （2）多通道同步采集与质量门控：双通道同步采集256点瞬态响应（~171kSPS, 16-bit），内嵌滑动窗口稳定检测器。 （3）定点频谱变换：256点定点FFT（Xilinx FFT v9.1），输出128点频域幅度谱。 （4）多域特征提取：归一化谱形特征 + ON/OFF差分 + CH1/CH2差分 + 低频能量比例，通过LDA监督投影实现同传感器样本拉近、异传感器样本推远。 （5）身份模板注册与验证：多次采集→稳定性筛选→生成模板；验证时施加相同激励→提取特征→匹配→确认/拒绝。 实验验证：10传感器530样本，LDA嵌入silhouette=0.8905，最近质心分类准确率=100%，异类/同类距离比=27.44x。B2-1在normal/高温/高压/不同日期四条件下稳定聚为一簇。仅用SCH=0（单点）数据即可保持100%准确率，数据量减少256倍，大幅降低部署开销。 |  |  |
| 四、技术方案的详细阐述 |  |  |
| 4.1 受控电源激励与瞬态采集 电源控制模块（sensor_power_control）实现四态循环：IDLE→POWER_OFF→POWER_ON→HOLD_ON。POWER_OFF阶段确保传感器充分放电（~5ms），POWER_ON发出单时钟上电脉冲，HOLD_ON阶段传感器保持供电，ADC完成256点双通道同步采集。时序精度由FPGA 200MHz时钟保证，重复性远优于MCU软件控制。 瞬态采集模块（transient_capture）内嵌滑动窗口稳定检测器：每个通道维护16样本窗口，窗口内所有值与参考值偏差在±20 LSB以内判定稳定；双通道同时满足时记录stable_point索引。超出容差带时参考值立即更新、计数器归零，适应非单调瞬态波形。 4.2 定点频谱变换 256点时域信号→定点FFT（Xilinx FFT v9.1, 16-bit, Pipelined Streaming I/O）→128点频域幅度谱。幅度计算：magnitude = (¦real¦² + ¦imag¦²) / 2。定点FFT在特定SCALE_SCH配置下的内部溢出行为可将微小幅值差异映射为频谱中确定性差异图样，增强身份特征可区分性。 4.3 多域特征提取与判别投影 从四类谱记录（SPECTRUM_CH1、SPECTRUM_CH2、OFF_SPECTRUM_CH1、OFF_SPECTRUM_CH2）提取1828维文件级特征，主要包括： • 归一化谱形：每条128-bin频谱除以总能量，削弱温度/压力/日期导致的幅值漂移，保留传感器身份对应的相对形状 • 谱形波动：四类谱记录128-bin的标准差，刻画频谱稳定性 • 低频能量比例：0-8、8-16、16-32、32-64、64-128五个频段的能量占比 • ON/OFF差分：SPECTRUM_CH1 - OFF_SPECTRUM_CH1，利用上下电双态联合信息 • CH1/CH2差分：SPECTRUM_CH1 - SPECTRUM_CH2，抑制共模噪声 采用LDA监督判别投影：以传感器编号为监督标签，最大化类间散度、最小化类内散度，在9个判别维度中自动选取silhouette最高的二维平面。 实验验证：10传感器530样本，silhouette=0.8905，最近质心分类准确率=100%，异类/同类距离比=27.44x。B2-1的normal/高温/高压/不同日期四个条件稳定聚为一簇，说明归一化谱形+差分特征有效抓住了传感器的共同身份信号。 4.4 身份模板注册与验证 注册：对同一传感器执行多次采集（如50次）→提取多域特征→计算类内波动(CV)和类间距离(Fisher Score)→筛选稳定特征子集→生成模板（特征索引+均值μ_i+标准差σ_i+阈值τ）。 验证：施加一致激励→提取同类特征→计算马氏距离 d=√(Σ(x_i-μ_i)²/σ_i²)→d<τ确认，否则拒绝/重采样。支持自适应阈值（根据OFF频谱重心推断环境状态进行漂移补偿）和多因子联合判决（ON/OFF特征分别匹配后综合评分）。 关键发现：仅用SCH=0单点数据即可保持100%分类准确率（silhouette=0.850），采集数据量从每文件~1024行降至4行，减少256倍，大幅降低实际部署的采集时间和传输开销。 |  |  |
| 五、第四项的技术手段产生了什么技术效果 |  |  |
| 1. 无需额外安全芯片：利用传感器自身物理瞬态响应作为身份特征源，复用已有ADC+FPGA/MCU架构，不增加硬件成本。 2. 身份不可复制：瞬态响应由制造差异（寄生参数、封装差异、材料差异）决定，属物理不可克隆特征，无法通过软件或数字手段复制。 3. 归一化谱形抗环境漂移：频谱除以总能量实现形状归一化，有效削弱温度/压力/日期导致的整体幅值漂移。实验验证：B2-1在normal/高温/高压/不同日期四条件下稳定聚为一簇，异类/同类距离比达27.44x，最近质心分类准确率=100%。 4. 双通道差分+ON/OFF联合特征：CH1-CH2差分抑制共模噪声，ON/OFF差分利用上下电双态联合信息，共同构成1828维高鉴别力特征向量，LDA嵌入silhouette=0.8905。 5. 单点部署降本增效：仅用SCH=0数据即可保持100%分类准确率（silhouette=0.850），数据量减少256倍（每文件4行vs 1024行），大幅降低采集时间、存储和传输开销。 6. 全链路闭环自动化：电源控制→采集→频谱变换→特征提取→输出在FPGA单状态机（14状态）中自动完成，时序精度高（200MHz时钟），无需人工干预。 |  |  |
| 六、第四项技术方案中可替代方案 |  |  |
| 1. 激励替代：除上下电组合外，可单独使用上电或下电激励；可用方波调制、PWM软启动、阶跃脉冲等形式，根据传感器类型选用最优激励波形。 2. 频谱变换替代：定点FFT可替换为离散小波变换(DWT)或短时傅里叶变换(STFT)，获取时频联合信息，适用于瞬态特征持续时间较长的传感器。 3. 特征替代：可采用深度学习自编码器(Autoencoder)或对比学习(Contrastive Learning)自动学习最优特征表示，但需额外训练数据和计算资源。 4. 平台替代：FPGA可由MCU+DSP或ASIC替代，但需注意时序精度和并行处理能力的损失。 5. 匹配方式替代：除马氏距离外，可选用余弦相似度、欧氏距离、LDA分类器、SVM等。 |  |  |
| 七、术语解释 |  |  |
| 请对关键术语、技术缩略语进行解释说明，如果有英文缩写，给出英文全称和中文注释。 |  |  |
| 八、参考文献 |  |  |
| 对于理解交底书中的技术方案有帮助的专利/论文/期刊/链接。 |  |  |